ООО «Энергосберегающая компания «ТЭМ»

Блок кнопок

1W-ТЭСМАРТ

ПАСПОРТ

ТСМА.5040.00.00.000 ПС

www.tem-pribor.com

111020, Москва, ул. Сторожевая, д. 4, строение 3

Тел: (495) 234-30-85 (86,87), (495) 730-57-12

249100, Калужская область, г.Таруса, Серпуховское шоссе, д.24

Тел: (484) 352-62-47

- Основные сведения

- Назначение

Блок кнопок 1-wire предназначен для включения/выключения (запуска/остановки) различных процессов (программ, сценариев), настроенных в ТСМ-СМАРТ ПАК-200 (или другом программируемом совместимом контроллере).

Блок кнопок 1-wire имеет 8 шт. кнопок, каждая из которых имеет два состояния (нажата/отжата). Для обоих из этих состояний каждой из кнопок в ТСМ-СМАРТ ПАК-200 может быть запрограммирована команда для удобного управления любыми процессами, в том числе включения-выключения реле, электрических механизмов (приводов, насосов, клапанов, обогревателей, осветителей) и прочее.

Алгоритм программирования для ТСМ-СМАРТ ПАК-200 описан в его руководстве по эксплуатации.

- Варианты исполнения корпуса

- Корпус с защитой IP54;

- Технические характеристики

  - Состав блока кнопок

Датчик поставляется в пластиковом корпусе, оснащенным встроенным блоком питания на 220В, 8-ю кнопками с индикацией и выходом 1-wire выполненным на разъёме RCA-мама на корпусе блока

  - Основные параметры приведены в таблице 1

Таблица 1

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Масса, г | Не более 300 |
| Рабочая температура, ˚С | от +5 до +55 |
| Напряжение питания от сети, В (AC) | 220 |
| Относительная влажность воздуха | до 95% при температуре до 30 °С. |
| Управление и данные | 1-Wire |

- Указание по монтажу и подключению

Блок кнопок закрепляется на любую поверхность винтом/шурупом, или подходящим под условия эксплуатации клеевым составом.

Кабель передачи данных прокладывается вдали от источников тепла и электромагнитного излучения (высоковольтные провода) и закрепляется по всей длине, избегая провисаний (хомуты, кабель-канал).

- Габаритные размеры и внешний вид

Рис. Внешний вид и габариты блока кнопок 1W-ТЭСМАРТ

- Указания мер безопасности

При эксплуатации блока кнопок 1W-ТЭСМАРТ необходимо соблюдать:

«Правила устройства электроустановок»;

«Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок»;

Правила пожарной безопасности;

Правила общей безопасности: запрещается эксплуатация прибора со снятой крышкой.

При обнаружении внешних повреждений прибора или сетевой проводки следует отключить блок кнопок от сети до выяснения причин неисправности специалистом по ремонту.

Запрещается установка и эксплуатация прибора в пожароопасных и взрывоопасных зонах всех классов.

При возникновении возгорания необходимо отключить блок кнопок от сети.

Для тушения пожара, при возгорании АПД-У, разрешается использовать только углекислотные огнетушители типа ОУ-2, ОУ-5, ОУ-10 и др.

- Маркировка

Маркировка составных частей блока кгопок 1W-ТЭСМАРТ должна сохраняться в течение всего срока службы прибора.

На боковой стенке корпуса закреплена паспортная табличка, на которой указан заводской номер прибора и год выпуска.

- Техническое обслуживание

Специального технического обслуживания в процессе эксплуатации блока кнопок 1W-ТЭСМАРТ не требует. Рекомендуется проводить периодический визуальный осмотр с целью контроля соблюдения условий эксплуатации и отсутствия механических повреждений.

- Условия хранения и транспортировки

Блок кнопок 1-wire следует хранить в сухом и вентилируемом помещении при температуре от +5 до +40°С, относительной влажности до 95% при температуре 25°С.

Транспортирование блока кнопок 1W-ТЭСМАРТ производится любым видом транспорта (авиационным – в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов) с защитой от атмосферных осадков.

После транспортирования при отрицательных температурах вскрытие коробок можно производить только после выдержки их в течение 24 часов в отапливаемом помещении.

При транспортировке Блок кнопок 1-wire должен закрепляться во избежание падений и соударений.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок кнопок 1W-ТЭСМАРТ №_______________ признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _______________

# ОТК ___________________________			___________

# подпись лица, ответственного за проверку			 М.П

- Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Блок кнопок 1-wire приведенным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортировки, эксплуатации.

Гарантийный срок с даты продажи: 12 месяцев.

Изготовитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам в случаях:

- неисправностей, возникших вследствие неправильной эксплуатации;

- механических повреждений;

- утери паспорта.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.

- Сведения об утилизации

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производятся в порядке, установленном Законом РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

- Сведения о сертификации

Продукция не подлежит обязательной сертификации.

www.tem-pribor.com

111020, Москва, ул. Сторожевая, д. 4, строение 3

Тел: (495) 234-30-85 (86,87), (495) 730-57-12

249100, Калужская область, г.Таруса, Серпуховское шоссе, д.24 Тел: (484) 352-62-47

e-mail: ekotem@tem-pribor.com	сайт: www.tem-pribor.com